| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造系统规划设计实训平台 | 一、数据管理单元1套 1.主站PLC 1台，采用S7-1500PLC，支持多种编程语言，包括：梯形图（LAD）、结构化控制语言（SCL）、功能块图（FBD）、顺序功能语言(GRAPH)。 2.触摸屏 1台， 7.0寸TFT显示屏；PROFINET/工业以太网接口。 3.电能表1台 （1）测量当前电压、电流、频率及使用能耗。可以产生与实际功率相符的功率信号并将该功率信号进行累加从而获得电能数值。 （2）可根据RS485通讯设置参数，通讯编号、频率、奇偶效验等参数。 4. 温湿度传感器 1台 （1）可以测量温度（-40℃ 至80℃）和湿度（0% -100%）。 （2）输出信号类型为RS485。 5.边缘计算网关1台 （1）PLC远程监控网关是平台中的远程通讯设备，可以方便实现现场设备的数据采集、远程PLC程序下载及故障诊断、基于PC、手机设备管理平台、网页版HMI自定义画面编程、组态。 （2）与现场设备温湿度传感器、单相电能表、PLC通讯，实现读取现场设备数据。 （3）支持RS485及Modbus-TCP通讯协议。 （4）配备数字化数据云平台 6.工业交换机1台 （1）工业以太网入门级非网管型交换机，5×10/100Mbit/sRJ45端口，LED诊断，24伏直流供电。 （2）接口类型：电气8×RJ45接口。 （3）电源电压：1×24VDC(19.2Vto28.8V)。 （4）电流消耗：120mA。 （5）功率:2.88W。 7.管理用工业交换机3台 （1）协议标准：IEEE802.3、802.3i、802.3u、802.3x、802.3ab、802.3z兼容Modbus-TCP、Ethernet/IP、PROFINET等协议，可实现透明数据传输； （2）端口形态：8个10/100/1000MRJ45、4个千兆SFP端口。 （3）电源输入：DC输入电压12/24/48VDC(9.6-60VDC)，支持反接保护。 （4）路由：支持RIP、支持静态路由、支持ARP代理。 （5）VLAN：802.1QVLAN、MACVLAN、PrivateVLAN、ProtocolBasedVLAN、VoiceVLAN、VLANVPN、GARP/GVRP。 （6）地址表：MAC地址显⽰/查询、MAC地址过滤、静态MAC地址设置、动态MAC地址管理、支持IVL。 （7）端口管理：“端口汇聚、端口监控、端口限速、风暴抑制”、环回检测、线缆检测、Ping、Tracert检测、显示/过滤系统日志、日志服务器。 （8）安全管理：支持基于端口、MAC、IP地址的安全管理。 （9）环网：支持ERPS环⽹协议、支持RPL配置。 （10）精确网络时间同步：支持IEEE1588精密时钟同步协议。 8.防火墙1台 （1）端口：3个10/100/1000MRJ45端口、2个SFP（Combo）口、1个USB存储口、1个Console端口、1个MicroSD卡、1个MGMT管理口+C14C28C2:C13。 （2）输入电源：12/24/48VDC(9.6-60VDC)。 （3）策略配置：安全策略、审计策略、带宽策略（带宽控制、连接数限制、连接数监控）、NAT策略（NAPT、一对一NAT、虚拟服务器、NATDMZ、UPnP）、ALG策略（FTPALG、H.323ALG、PPTPALG、SIP、ALG）。 （4）攻击防护：支持ARP防护，如ARP欺骗、ARP攻击、支持多种常的攻击防护，如DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击、支持MAC地址过滤，阻断非法主机的接入。 9.编程和设计工位计算机 （1）显示器：≥21寸。处理器：Inteli5同等以上处理器。内存：≥16GB。硬盘：≥500GB可用空间。显卡：独立显卡，显存≥2GB。双网卡，配有WIFI网卡。 （2）系统为64位版本，能流畅使用相关工程软件。 二、自动供料单元1套 供料工作单元包括供料装置、传输装置等。 1.供料装置1套 （1）供料装置尺寸：由1个推料气缸、1个料仓、2个磁性开关等组成，可供料尺寸50mm×50mm×60mm，取料处有二次定位装置。 （2）供料模块是供料单元中的一个模块，其作用为储存在料仓中的物料推送给搬运机械手。模块使用气缸推物料到位，两个光纤传感器分别检测料仓是否有物料和是否推料到位。 2.搬运机械手1套 （1）包括伺服电机及控制器、同步带、丝杠、导轨、抓料气缸、手爪等。 （2）搬运机械手模块是供料单元中的一个模块，供料模块推出物料后搬运机械手模块搬运到分装单元的传送带上。该模块使用伺服电机驱动，使用真空发生器吸起物料。气缸带动吸盘上升下降搬运物料。 3.控制系统1套 （1）采用的PLC，支持多种编程语言包括：梯形图（LAD）、结构化控制语言（SCL）、功能块图（FBD）；通过信号板可直接在CPU上扩展模拟或数字信号。 （2）集成以太网接口，支持PROFINET、TCP/IP、Modbus-TCP、Modbus-RTU等通信。 （3）本地模块配置14入10出I/O，2点集成模拟量输入，0-10V；2点脉冲输出（PTO），最高频率支持100Khz。 （4）采用的PLC为工作单元控制器，用于主控制站协调和当前工作站伺服电机运行控制。 4.伺服控制系统1套 （1）伺服驱动器，以太网通信接口，支持PROFINET通信方式，单相220V供电，功率100W。 （2）伺服驱动器内置电子齿轮比，超程防止功能，具有过电压、过电流、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、过速、编码器异常等保护功能。 （3）伺服驱动器输入、输出信号支持伺服后台软件进行参数配置。 （4）绝对值编码器电池直接附装于驱动器下边，易于拆装更换。 （5）伺服电机：高惯量，23位绝对值编码器。 5.工业交换机1台 （1）端口类型：RJ45端口：10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应。 （2）端口数量：8个。 （3）电压：DC12-48V（双电源冗余备份），支持内置过流4.0A保护，支持反接保护。 （4）功率：<3W。 （5）尺寸：143×101×44mm。 （6）重量：0.64kg。 （7）工作温度：-40～85°C（-40～185°F）。 （8）工作湿度：5%～95%(无凝露）。 三、智能分拣单元1套 包括料斗装置、传输装置、伺服电机及控制器、出料检测传感器、导向槽、同步带轮等。 1.料斗装置2套 （1）至少由1个挡料气缸、1个料仓、2组检测传感器、1套伺服电机及控制器等组成，可进行5mm或8mm物料的分装工作。 （2）分装装置是根据本次订单数量，执行分料作用，具有接收到上一站给的启动信号，阻挡气缸到位，分装装置开始分料，传送带物料到达位置后，挡料气缸动作，装料完成。 2.传输装置1套、 （1）包括：输送带、伺服电机、同步带、挡料气缸、推料气缸、导向槽、装料检验、工件二次定位装置等组成。 （2）传送带模块的作用根据订单需求类型传送物料分别到5mm钢球或8mm钢球的罐装位置，罐装完成并传送物料到物料缓存位置，该模块的传送带使用伺服电机驱动，罐装位置采用挡料气缸定位，罐装位置有光电传感器，确定物料到位并且执行下一步罐装。 3.伺服控制系统3套 （1）伺服驱动器，以太网通信接口，支持PROFINET通信方式，单相220V供电，功率100W。 （2）伺服驱动器内置电子齿轮比超程防止功能，具有过电压、过电流、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、过速、编码器异常等保护功能。 （3）伺服驱动器输入、输出信号支持伺服后台软件进行参数配置。 （4）绝对值编码器电池直接附装于驱动器下边，易于拆装更换。 （5）伺服电机：高惯量，23位绝对值编码器。 4.工业交换机1台 （1）端口类型：RJ45端口：10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应。 （2）端口数量：8个。 （3）电压：DC12-48V（双电源冗余备份），支持内置过流4.0A保护，支持反接保护。 （4）功率：<3W。 （5）尺寸：143×101×44mm。 （6）重量：0.64kg。 （7）工作温度：-40～85°C（-40～185°F）。 （8）工作湿度：5%～95%(无凝露）。 四、装配检测单元1套 装配检测工作单元包含拨料模块、称重模块、装配模块等。 1.拨料模块1套 拨料模块是将传输带末端已经分装好的物料拨到称重监测处。动作全部由气缸进行控制。 2.称重检测模块1套 分装好的物料通过拨料模块拨到称重模块处进行称重检测，并配有至少一个三色指示灯进行显示，称重状态下黄色指示灯闪烁，质检合格后量绿灯，质检不合格红色闪烁。至少包含有1个力传感器，用来检测称重时的重量。力矩传感器参数如下： （1）量程：0-2kg。 （2）激励电压：5-10VDC。 （3）密封等级：IP67。 （4）输出信号：RS485。 3.装配模块1套 将称重合格的物料进行物料装配。由推料机构和取放料机构组成，通过真空发生器将物料盖准确装配到称重合格物料上。 4.入库机械手1套 （1）智能放料装置尺寸：≥400mm×300mm×680mm，包括取料手爪、推料气缸、旋转工作台、导轨丝杠、伺服电机及控制器等组成。 （2）入库机械手由2台伺服控制系统控制，由旋转轴C轴、移动轴Z轴和取料轴X轴组成，通过两轴配合进行物料抓取和入库工作。 5.控制系统1套 （1）采用的PLC，支持多种编程语言包括：梯形图（LAD）、结构化控制语言（SCL）、功能块图（FBD），通过信号板可直接在CPU上扩展模拟或数字信号。 （2）集成以太网接口，支持PROFINET、TCP-IP、Modbus-TCP、Modbus-RTU等通信。 （3）本地模块配置14入10出I/O，2点集成模拟量输入，0-10V；2点脉冲输出（PTO），最高频率支持100Khz。 （4）采用的PLC为工作单元控制器，用于主控制站协调和当前工作站伺服电机运行控制。 6.工业交换机1套 （1）端口类型：RJ45端口：10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应。 （2）端口数量：8个。 （3）电压：DC12-48V（双电源冗余备份），支持内置过流4.0A保护，支持反接保护。 （4）功率：<3W。 （5）尺寸：143×101×44mm。 （6）重量：0.64kg。 （7）工作温度：-40～85°C（-40～185°F）。 （8）工作湿度：5%～95%(无凝露）。 | 1 | 套 |
| 2 | 其他技术支持 | ★ 1.成交供应商提供技术支持人员，提供不少于15天的上门培训和不少于15天的驻校技术支持。 - 提供设备的配套的工业软件包含但不限于：PLC编程软件、仿真软件、网关配置软件、云平台数据管理系统等。 ★ 3. 提供设备的三维模型和配套数字孪生资源，能够在至少两种不同的仿真软件中实现设备的孪生，需在投标文件中提供至少两种不同的仿真软件相关数字孪生的运行视频，保存在u盘一同提交。 | 1 | 套 |